#### POOL BASIC Evo Redox

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

!ЭТО ВАЖНО!

Перед выполнением ЛЮБОЙ работы внутри пульта управления устройства Basic Evo убедитесь, чтобы вы отключили от него электропитание.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

A) Устройство управления "Pool Basic" Redox  (стандартная модель)

B) ПВХ всасывающий шланг Cristal 4x6 (4 м)

C) Полиэтиленовый напорный шланг (5 м)

D) Крепежный винт (=6 мм)

E) Нижний фильтр (ПВХ стояк)

F) Утконосый вентиль FPM (3/8”, газовая)

G) Электрод SRH-1 Redox

H) Датчик-розетка PSS3 (1/2”, газовая)

I) Резьбовой хомут для крепления PSS3 на шланге 2” (=50 мм)

L) Комплект буферного раствора 465 мВ

M) Переходник для инжекторного клапана

Датчик Redox является изнашивающимся изделием, и поэтому гарантия на него не распространяется.

	Химические продукты:

Можно аккуратно пользоваться жидким хлором или 12º отбеливающим раствором. Если концентрация продукта - 48º, нужно разбавить его водой в отношении 1:3.

АБСОЛЮТНО не рекомендуется => Все типы органического хлора.

Примечание: 	Данные продукты ОПАСНЫ (IA) и требуют специальных мер предосторожности при использовании, транспортировке и хранении.

	Устройство Pool Basic Evo было разработано для регулировки Redox резервуаров емкостью до 90 м3.

B	НИКОГДА не смешивайте химические продукты.

B	НИКОГДА не позволяйте детям или людям, которые не читали данного руководства, пользоваться или манипулировать устройством Pool Basic Evo или какими-либо его периферийными компонентами (включая химические продукты).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (H – W – L)			234x162x108 мм        	Макс. обратное давление   1,5 бар

Масса					1 кг     			Состояние насоса	Пауза - Подача

Питание, 50 Гц			            230 В 		             Шкала Rx 	            480-750mV/660-930 mV

Потребляемая мощность         	7 - 12,5 Вт  		Диапазон регул-я Rx	  0-1500 mV

Расход насоса				1,5 л/ч; 5 л/ч   		Точность устройства	  +/- 3mV

Регулировка электрода		Автоматическая

Схема установки на стене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ВНИМАНИЕ

СТАНДАРТНЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Хлор

ТЕПЛООБМЕННИК

НАСОС

ДАТЧИК

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ФИЛЬТР

Убедитесь, что давление впрыска меньше 1,5 бар.

Расположение датчика:

Для оптимальных отсчетов показаний датчика расположите его перпендикулярно трубопроводу

(кабель датчика вытаскивается вверх).

!	Угол наклона датчика по отношению к вертикали не должен быть более 45°.

Электропроводка:

Подсоедините питающий кабель к сети, а предварительно проложенный кабель сервоуправления – к вспомогательному контакту коробки фильтра (230 В).

Регулировка заданного значения (Set Point)

Удерживайте нажатой клавишу  и установите нужное значение с помощью клавиш  и  .

| Регулировка (Setup) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нажмите одновременно клавиши и на 5 секунд, чтобы ввести программу SETUP. | Выберите шкалу измерения Redox с помощью клавиши . | Дважды нажмите клавишу , чтобы перейти к лампе Cal . |
| Заблокируйте или разрешите калибровку с помощью клавиши . | Нажмите клавишу , чтобы перейти к лампе OFA (см. стр. 4). | Заблокируйте или разрешите аварийный сигнал OFA с помощью клавиши . . |
| Нажмите клавишу , чтобы перейти к лампе Flow (Подача) (см. стр. 4). | Заблокируйте или разрешите функцию Flow (Подача) с помощью клавиши . | Подтвердите и выйдите из меню регулировки с помощью клавиши . |

##### Калибровка датчика

|  |  | Промойте |
| --- | --- | --- |
| Держите датчик в буферном растворе | Нажмите клавишу Cal на 5 с. | Пожалуйста, подождите. Калибровка в течение 1 минуты |
| Датчик качества | Промойте |  |
| Нажмите клавишу Enter и выполните калибровку | Датчик качества |  |

Насос:

Если нужно положить регулировочное устройство на хранение, нужно прокачать через шланг чистую воду, чтобы его промыть. Затем расположите роликовый рычаг под углом 45°, поворачивая его по часовой стрелке.

Эти две меры предосторожности сделают возможным последующее повторное включение устройства.

Не допускайте воздействия на устройство мороза.

Датчик:

Извлеките датчик Redox из держателя. Поставьте его назад, в оригинальную упаковку, наполненную водопроводной водой. При необходимости закройте держатель датчика с помощью пробки размером с монету в 5 евро.

! Не допускайте воздействия мороза, сильных источников тепла и прямого попадания солнечных лучей.

! НЕ ЗАЛИВАЙТЕ над датчиком ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА химического продукта.

Так как электрод Redox состоит из стеклянных элементов, обращайтесь с ним осторожно.

Аварийные сигналы

OFA (сигнал об избыточной дозе):

Первый сигнал OFA: лампа ALARM мигает; включение через 3 последовательных цикла дозирования, в которых не было достигнуто заданное значение; система продолжает обеспечивать измерение и работу функций дозирования.

Второй сигнал OFA: лампа ALARM мигает, и включается лампа Hold; дозирующий насос блокируется. Этот сигнал включается после 4 циклов дозирования, в которых не был достигнут заданный уровень; чтобы вернуться к нормальной работе, нажмите кнопку : устройство сбрасывает аварийные сигналы и возвращается в нормальный режим измерения и дозирования.

Подача: наличие входящего потока (подавление фильтром насоса).

| Аварийный сигнал | СИДы | Реле | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень (Level) | Мигание СИДа «Alarm» Загорается СИД «Hold» | Замкнуто реле аварийной сигнал. (Alarm Relay) | - Нажмите клавишу Enter, чтобы разомкнуть реле авар. сигнализации. - Восстановите уровень продукта в резервуаре |
| Измерение за пределами диапазона (Out Range) | Мигание СИДа «Alarm» | Замкнуто реле аварийной сигнал. (Alarm Relay) | - Нажмите клавишу Enter, чтобы разомкнуть реле авар. сигнализации. - Замените измерение Rx |
| Первый сигнал OFA (время >28 мин.) | Мигание СИДа «Alarm» | Разомкнуто реле аварийной сигнал. (Alarm Relay) | - Нажмите клавишу Enter, чтобы возвратить в исх. состояние. |
| Второй сигнал OFA (время >40 мин) | Мигание СИДа «Alarm» Загорается СИД «Hold» | Замкнуто реле аварийной сигнал. (Alarm Relay) | - Нажмите клавишу Enter, чтобы возвратить в исх. состояние. |
| Расход (Flow Rate) | Загорается СИД «Hold» | Разомкнуто реле аварийной сигнал. (Alarm Relay) | - Восстановите расход (Flow Rate) |
| Функция калибровки (Calibration Function) | Мигание СИДа «Alarm» Мигает СИД «Hold» | Разомкнуто реле аварийной сигнал. (Alarm Relay) | - Восстановите датчик или буферный раствор и повторно включите функцию калибровки. |
| Системная ошибка (System Error) | Мигание СИДов «Alarm» | Разомкнуто реле аварийной сигнал. (Alarm Relay) | Нажмите клавишу Enter, чтобы повторно выполнить инициализацию. |

Параметры по умолчанию (Default parameters):

- Заданное значение (Set Point) = 750 мВ

- Диапазон Redox = B

- Калибровка (Calibration) = ON (Вкл.)

- OFA = OFF (Выкл.)

- Расход (Flow Rate)= ON (Вкл.)

Чтобы восстановить параметры по умолчанию, сделайте следующее:

- Отключите питание блока Pool Basic

- Продолжать нажимать клавишу UP и DOWN и включите питание.

- Блок мигает всеми СИДами.

- Нажмите клавишу Enter, чтобы восстановить параметры по умолчанию.